附件1

河南省物业服务示范居住物业考核标准（试行）

| 序号 | 考核内容 | 规定分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 基础管理 共25 分 | （一）规划建设资料齐全 1、建设用地规划许可证 2、建设工程规划许可证 3、规划总平面图、道路规划图、市政设施管网综合规划图、绿地规划图、建筑工程消防验收备案资料、人防验收报告、建筑名称核准书等与项目建设有关的资料 4、规划变更批准文件 5、临建房屋批准文件 6、竣工备案表 7、项目竣工总平面图 8、单体建筑、结构、设备安装竣工图 9、附属公建配套设施、地下管网工程竣工图 10、设施设备安装、使用和维修保养技术资料 11、各单项工程竣工验收证明材料 | 1 | 缺一项扣0.2 |
|  | （二）承接查验手续完备，房屋及附属设施设备全面投入使用 1、物业承接查验协议及方案 2、公共区域（包括但不限于基础资料、房屋共用部位、公共设施设备、园林绿化等的承接查验资料）及共用设施设备承接查验资料 3、临时管理规约或管理规约 4、房屋质量保证书和房屋使用说明书 5、承接查验的其它有关文件 | 2 | 缺一项扣0.2 |
|  | （三）物业服务合同规范 1、未建立业主大会制度的，物业服务企业须与建设单位签订前期物业服务合同；建立业主大会制度的，物业服务企业须与业主委员会签订物业服务合同 2、物业服务合同在有效期内 3、物业服务合同基本要素规范，无缺项 | 2 | 未签订合同扣1分，合同不规范扣0.5分 |
|  | （四）由一家物业服务企业组织实施统一的物业服务 1、物业服务企业营业执照、资质证书 2、物业项目依法取得，相关文件资料齐全 3、专业服务委托外包的，外包单位的资质条件符合相关规定，专项服务合同或协议符合物业服务合同约定 | 3 | 第1、2项不符合各扣0.5分，第3项不符合扣1分 |
|  | （五）维修资金使用管理 1、维修资金使用计划，按规定提交业主大会审批后实施；未建立业主大会制度的，征得“双2/3以上业主”同意后实施；特殊情况使用，符合相关规定 2、维修资金使用有预算、报批、备案、施工及竣工验收记录 3、维修资金使用符合有关规定，无挪用、擅自扩大使用范围等违规行为 4、维修资金使用情况及时向业主公布 | 1 | 一项不符合扣 0.2分 |
| 一、 基础管理 共25 分 一、 基础管理 共25 分 | （六）配合业主大会工作 1、业主大会成立的相关资料齐全 2、与业主委员会工作联系记录完整 3、对业主委员会有关物业服务的意见和建议有措施、有反馈 | 1 | 未建立业主大会制度的扣0.5分;已建立业主大会制度的，一项不符合扣0.3分 |
|  | （七）突发事件的应急预案 1、有消防、电梯、给排水、供配电、交通等共用设施设备事故的应急预案，定期演练，并有演练记录 2、有自然灾害、公共卫生、社会安全等方面突发事件的配合性应急预案 3、应急广播系统处于良好状态，可随时启用 | 2 | 针对本地区、本项目特点的应急预案以及配合性应急预案，一项不符合扣0.5分 |
|  | （八）创建河南省物业服务示范项目规划和实施方案完备 1、制定具体的创建规划和实施方案 2、创建规划和实施方案经业主委员会同意，并向全体业主公示；未建立业主大会制度的，创建规划和实施方案向全体业主公示 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （九）物业项目管理制度完善 1、行政管理制度 2、人事管理制度 3、员工培训制度 4、财务管理制度 5、档案管理制度 6、房屋及设施设备维修养护管理制度 7、客户服务管理制度 8、公共秩序管理制度 9、公共环境清洁管理制度 10、园林绿化管理制度 11、节能环保管理制度 12、安全生产管理制度 13、安全警示标志管理制度 | 2 | 缺一项扣0.2分 |
|  | （十）服务人员从业要求 1、项目经理应接受省级以上相应岗位培训并取得证书 2、专业管理人员接受相应岗位培训并取得证书 3、专业岗位操作人员持有专业岗位证书 4、分类统一着装、佩戴工号牌，行为规范 | 2 | 第1项不符合扣1分，其它每项不符合扣0.3分 |
|  | （十一）信息化手段应用 1、配备计算机等相关办公设备 2、对客户信息、收费、房屋、设施设备、工作计划、财务、人事等事项实行信息化管理 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十二）档案管理 1、承接查验、房屋交付以及日常管理服务各阶段的原始档案资料齐全 2、档案分类规范，查阅方便 3、档案使用登记手续完备 4、档案存放环境条件符合档案管理规定 | 1 | 一项不符合扣0.2分 |
|  | （十三）客户服务管理 1、设立物业服务中心，公示物业服务企业营业执照、资质证书，服务内容和标准、收费依据和标准、项目负责人照片、服务电话 2、实行物业服务费酬金制的，每年不少于一次公布物业服务资金的收支情况 3、有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息，有处理记录，按月进行统计分析 4、客服接待人员值班表、值班/交班记录及时完整 5、有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，并按月进行统计分析 | 3 | 一项不符合扣0.5分 |
| 一、 基础管理 共25 分 | （十四）业主满意率 1、每年至少两次向业主发放物业服务征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上 2、满意率调查内容应涵盖与物业服务合同中约定的服务内容 3、调查结果及整改措施向业主公示，公示时间不少于7天，并有整改措施落实记录 | 2 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十五）对违反治安、消防、环保、房屋装饰装修和设施设备使用等方面法律、法规、规定的行为，及时进行劝阻，并向有关主管部门报告，有完整的记录 | 1 | 发现一处不符合扣0.3分 |
| 二、 房屋管理 共12 分 二、 房屋管理 共12 分 | （一）房屋竣工并投入使用，管理井然有序 1、主出入口或指定区域设有居住物业平面示意图 2、管理区域内路标、交通标志、引导指示牌标志规范、清晰 3、组团及幢、单元（门）、户门标志规范、清晰 4、建立房屋产权（使用人）清册 5、房屋维修、养护记录完整 6、房屋建筑质量符合使用要求，无安全隐患 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （二）无违章搭建和擅自改变房屋用途现象 1、居住物业建设符合规划设计要求，无违章搭建现象 2、房屋及设施使用符合设计要求，无擅自改变用途现象 | 2 | 发现一处不符合扣0.5分 |
|  | （三）房屋外观完好、整洁 1、外墙清洗按合同约定实施、记录完整 2、房屋外观完好、整洁，无渗水现象 3、房屋外部无破损、脱落、污迹、乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （四）房屋室外附加设施安装符合规定 1、建立定期巡视检查制度，记录完整 2、室外或屋面招牌、广告牌、夜景灯等设施按规定办理报批，手续齐全 3、封闭阳台、外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬安装符合建筑设计要求和管理规约约定，手续完备，样式、规格、色调、材质相对统一 4、空调、晾晒架等室外附加设施安装牢固，管线整齐，无碍观瞻，无安全隐患 5、发现安全隐患，及时告知业主及相关当事人，采取相应防范措施 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （五）房屋屋面管理有相应措施 1、专人负责屋面日常巡查工作，并有记录 2、对非巡查人员出入有相应管理措施 3、屋面整洁，无乱堆乱放及渗漏现象 | 1 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （六）房屋装饰装修管理严格、规范 1、建立完善的房屋装饰、装修管理制度及流程 2、按有关规定办理装修手续，协助做好装修方案的审核把关工作 3、签订装修管理协议和装修安全管理协议，并将装饰装修的禁止行为和注意事项书面告知业主 4、装修施工人员登记、备案手续完备 5、装修现场管理井然有序，消防及安全防范措施得当 6、装修垃圾定点堆放，定时清运 7、装修管理资料分户存档，查验记录完整 8、每日巡视检查，发现危及房屋结构安全及损害其它业主合法权益的行为，应于发现当日以书面通知劝阻和制止，制止无效的于两个工作日内以书面报告业主委员会和有关部门，并存档备查 | 2 | 一项不符合扣0.2分 |
| 三、共用设施设备管理 共23分 | （一）共用设施设备完好，管理和运行状况良好 1、设施设备专业管理人员配置合理，岗位责任明确，工作认真负责 2、建立设施设备总账、台账、设备卡，记录完整 3、设施设备管理制度运行、维护、保养、检查等管理制度健全 4、年、季、月度设施设备维护、保养计划周密，并按计划实施 5、日常设施设备检修、巡视、保养、紧急情况处理等记录齐全 6、小修、急修及时率100％，记录完整 7、维修工具、备品、备件和化学品等有相应存放和管理制度 8、未发生重大管理责任事故 | 4 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （二）室外共用管线、管道和道路管理 1、新建居住物业室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线；原有居住物业共用管线走向布局合理、整齐有序，无碍观瞻 2、排水排污管道通畅 3、雨水井、化粪池定期巡检、疏通与清掏，无堵塞、无外溢现象，记录完整 4、道路通畅，路面整洁平整 5、路面井盖无缺损、无丢失，井盖表面标志清晰 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （三）设备机房管理 1、设备系统图、操作规程、岗位责任制、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，张贴于机房明显位置 2、交接班制度完善 3、仪器仪表运行正常、数据准确 4、设备管线标志清晰 5、有环境要求的设备机房，温、湿度在规定范围内 6、机房整洁、无渗漏、无积水、无杂物堆放，设备表面无积尘、无锈蚀 7、防鼠措施得当，防鼠板质材、规格，防鼠网，防鼠药物投放等符合规范要求 8、设备运行平稳无异响，并符合相关规范要求 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （四）供电系统管理 1、管理制度与措施符合专业要求，执行严格，运行、维修、保养、巡检记录完整 2、停、送电严格执行操作制度 3、变配电室安全警示牌配置齐全 4、高压用具配备齐全，并年检合格 5、后备电源设备定期检测，符合应急使用要求 6、公共照明正常，设备编号有序 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （五）弱电系统管理 1、系统设备配置齐全、运行正常、现场测试符合要求 2、系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整 3、监控录像图像清晰，按规定时间保存备查 4、中央控制室管理实行24小时专人值班制度 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （六）消防系统管理 1、消防设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置 2、消火栓柜、消防卷帘、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，并定期组织检验、维修 3、消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常 4、安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目 5、区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
| 三、共用设施设备管理 共23分 | （七）电梯系统管理 1、准用（合格）证、紧急电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置 2、电梯维修保养合同规范，监管措施得力 3、电梯机房通风、照明情况良好 4、电梯轿厢、井道内保持清洁，轿厢广告设置有序，无乱贴、乱画 5、电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整 6、机房配置的专用工具齐全，使用方便 7、电梯机房配有平层标志线 8、电梯按合同约定时间运行，出现故障，维修人员规定时间内到达现场 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （八）给排水系统管理 1、备有《二次供水卫生许可证》，水质定期检测，符合卫生标准，人员持证上岗 2、给排水及中水系统设备完好、运行正常，日检查，月、季、年保养制度完善 3、水箱盖设有密封条、防蚊网并上锁，水箱周边无污染源，定期清洗、消毒、检查记录完整 4、水泵、阀门、管网等设备名称、流向、运行状态标志清晰，无锈蚀、无跑冒滴漏、无污染 5、限水、停水有审批流程，按规定时间通知用户 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （九）避雷系统管理 1、备有避雷设施位置平面图 2、避雷设施定期检查、测试，记录完整 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十）节能降耗计划与措施 1、建立能耗定期监控、统计、分析制度 2、制定节能降耗计划与实施方案 3、通过管理创新、技术改造，达到明显节能效果 | 2 | 一项不符合扣0.5分 |
| 四、 秩序维护、消防及停车场管理 共12 分 | （一）秩序维护管理 1、制定符合项目特点的秩序维护方案，监控记录保存符合规定要求 2、秩序维护人员考核审查合格，配置合理，岗位责任明确，作风严谨 3、主出入口及关键岗位实行24小时值班、巡视，并记录完整 4、安全标志设置合理，对可能危及人身安全的地点和设施设备，有明显警示标志和防范措施 | 4 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （二）消防管理 1、制定消防安全制度，消防安全操作规程 2、实行防火安全责任制，明确消防安全责任人 3、消防中控室实行24小时专人值班制度，值班记录完整 4、消防安全巡视检查并记录 5、消防安全隐患的整改记录 6、定期进行消防知识培训，消防预案每年演习不少于两次，记录完整 | 4 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.5分 |
|  | （三）停车场管理 1、设有停车场、库车位平面图 2、公示停车场管理规定、停车收费标准 3、停车场标志、车辆行驶路线设置合理、规范 4、固定车辆签订停车管理服务协议，发放出入证，车辆进出记录完整 5、临时车辆出入登记及时，记录完整 6、机动、非机动车辆停放有序 7、停车场、库巡视检查记录完整 | 4 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
| 五、 保洁服务 共12 分 | 1、保洁人员配置合理，责任区域明确，保洁全面实行标准化服务 2、垃圾推行分类管理 3、保洁设施设备配置合理，垃圾日产日清 4、定期对保洁设施设备进行卫生消毒 5、管理区域内道路、绿化带、停车场、文体活动区域等共用场地无纸屑、烟头、塑料袋等废弃物，及时清理积雪、积水 6、房屋共用部位及共用设施设备保持清洁 7、防治鼠害、虫害等有计划，有措施，有记录 | 12 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.1分 |
| 六、绿化管理 共8 分 | 1、绿化养护人员配置合理，责任区域明确，落实工作标准 2、绿化图纸、苗木清单等资料齐全，养护计划、设备、工具台帐完善 3、设置有爱护绿化提示标志，重点树木品种实行标牌管理 4、绿化药剂、肥料使用管理记录完整 5、作业有安全防护措施 6、各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观，无折损、斑秃现象，无病虫害，无土壤裸露 7、绿地无改变用途和破坏、践踏、占用现象，树木无悬挂物及晾晒物品 | 8 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.1分 |
| 七、 精神文明建设 共3 分 | 1、采用宣传资料、宣传栏、网络信息等形式，倡导和谐社区建设 2、每年开展2次以上文体活动 3、企业形象宣传有计划、有措施、有效果 4、活动有记录，照片或影像齐全 | 3 | 一项不符合扣0.5分 |
| 八、 管理效益与创新 共5 分 | 1、物业服务费收缴情况良好，收缴率达98％以上 2、财务报表反映项目经营状况良好、有较好的经济效益 3、提供适合业主需求的特约服务项目 4、管理服务创新有计划、措施和效果 | 5 | 收缴率每降低1个百分点扣0.3分，其它一项不符合扣1分 |

附件2

河南省物业服务示范公共物业考核标准（试行）

| 序号 | 考核内容 | 规定分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 共25 分 | （一）规划建设资料齐全 1、建设用地规划许可证 2、建设工程规划许可证 3、规划总平面图、道路规划图、市政设施管网综合规划图、绿地规划图、建筑工程消防验收意见书、人防验收报告、建筑名称核准书等与项目建设有关的资料 4、规划变更批准文件 5、临建房屋批准文件 6、竣工备案表 7、项目竣工总平面图 8、单体建筑、结构、设备安装竣工图 9、附属公建配套设施、地下管网工程竣工图 10、设施设备安装、使用和维修保养技术资料 11、各单项工程竣工验收证明材料 | 1 | 缺一项扣0.2 |
|  | （二）承接查验手续完备 1、物业承接查验协议及方案 2、公共区域（包括但不限于基础资料、房屋共用部位、公共设施设备、园林绿化等的承接查验资料）及共用设施设备承接查验资料 3、临时管理规约或管理规约 4、房屋质量保证书和房屋使用说明书 5、承接查验的其它有关文件 | 2 | 缺一项扣0.2 |
|  | （三）物业服务合同规范 1、未建立业主大会制度的，物业服务企业须与建设单位签订前期物业服务合同；建立业主大会制度的，物业服务企业须与业主委员会签订物业服务合同 2、物业服务合同在有效期内 3、物业服务合同基本要素规范，无缺项 | 2 | 未签订合同扣1分，合同不规范扣0.5分 |
|  | （四）由一家物业服务企业组织实施统一的物业服务 1、物业服务企业营业执照、资质证书 2、物业项目依法取得，相关文件资料齐全 3、专业服务委托外包的，外包单位的资质条件符合相关规定，专项服务合同或协议符合物业服务合同约定 | 3 | 第1、2项不符合各扣0.5分，第3项不符合扣1分 |
|  | （五）维修资金使用管理 1、维修资金使用计划，按相关规定实施 2、维修资金使用有预算、报批、备案、施工及竣工验收记录 3、维修资金使用符合有关规定，无挪用、擅自扩大使用范围等违规行为 4、维修资金使用情况及时向业主公布 | 1 | 一项不符合扣0.2分 |
| 一、基础管理 共25 分 | （六）建立业主联系制度 1、业主档案资料齐全 2、与业主工作联系记录完整 3、对业主有关物业服务的意见和建议有措施、有反馈 | 1 | 一项不符合扣0.3分 |
|  | （七）突发事件的预案处理 1、有消防、电梯、给排水、供配电、交通等共用设施设备事故的应急预案，定期演练，并有演练记录 2、有自然灾害、公共卫生、社会安全等方面突发事件的配合性应急预案 3、应急广播系统处于良好状态，可随时启用 | 2 | 针对本地区、本项目特点的应急预案以及配合性应急预案，一项不符合扣0.5分 |
|  | （八）创建河南省物业服务示范项目规划和实施方案完备 1、制定具体的创建规划和实施方案 2、公共物业为单一业主的，创建规划和实施方案经业主同意；非单一业主的，创建规划和实施方案向全体业主公示 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （九）物业项目管理制度完善 1、行政管理制度 2、人事管理制度 3、员工培训制度 4、财务管理制度 5、档案管理制度 6、房屋及设施设备维修养护管理制度 7、客户服务管理制度 8、公共秩序管理制度 9、公共环境清洁管理制度 10、园林绿化管理制度 11、节能环保管理制度 12、安全生产管理制度 13、安全警示标志管理制度 | 2 | 缺一项扣0.2分 |
|  | （十）服务人员从业要求 1、项目经理应接受省级以上相应岗位培训并取得证书 2、专业管理人员接受相应岗位培训并取得证书 3、专业岗位操作人员持有专业岗位证书 4、分类统一着装、佩戴工号牌，行为规范 | 2 | 第1项不符合扣1分，其它每项不符合扣0.3分 |
|  | （十一）信息化手段应用 1、配备计算机等相关办公设备 2、对客户信息、收费、房屋、设施设备、工作计划、财务、人事等事项实行信息化管理 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十二）档案管理 1、承接查验、房屋交付以及日常管理服务各阶段的原始档案资料齐全 2、档案分类规范，查阅方便 3、档案使用登记手续完备 4、档案存放环境条件符合档案管理规定 | 1 | 一项不符合扣0.2分 |
|  | （十三）客户服务管理 1、设立物业服务中心，公示物业服务企业营业执照、资质证书，服务内容和标准、收费依据和标准、项目负责人照片及资格证书、服务电话 2、实行物业服务费酬金制的，每年不少于一次公布物业服务资金的收支情况 3、有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息，有处理记录，按月进行统计分析 4、客服接待人员值班表、值班/交班记录及时完整 5、有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，并按月进行统计分析 | 3 | 一项不符合扣0.5分 |
| 一、基础管理 共25 分 | （十四）业主满意率 1、每年至少两次向业主发放物业服务征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上 2、满意率调查内容应涵盖与物业服务合同中约定的服务内容 3、调查结果及整改措施向业主公示，公示时间不少于7天，并有整改措施落实记录 | 2 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十五）对违反治安、消防、环保、房屋装饰装修和设施设备使用等方面法律、法规、规定的行为，及时进行劝阻，并向有关主管部门报告，有完整的记录 | 1 | 发现一处不符合扣0.3分 |
| 二、房屋管理 共11 分 二、房屋管理 共11 分 | （一）房屋竣工并投入使用，管理井然有序 1、管理区域路标、交通标志、引导指示牌标志规范、清晰 2、房屋栋号、楼层、房号标志规范、清晰 3、区域明显位置设有引路方向平面图 4、区域明显位置设有入驻单位名录牌 5、建立房屋产权（使用人）清册 6、房屋维修、养护记录完整 7、房屋建筑质量符合使用要求，无安全隐患 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （二）无违章搭建和擅自改变房屋用途现象 1、公共物业建设符合规划设计要求，无违章搭建现象 2、房屋及设施使用符合设计要求，无擅自改变用途现象 | 1 | 发现一处不符合扣0.5分 |
|  | （三）房屋外观完好、整洁 1、外墙清洗按计划实施、记录完整 2、房屋外观完好、整洁,无渗水现象 3、房屋外墙面是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损，并有巡检记录；是涂料的，无脱落、无污渍 4、房屋外部无乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （四）房屋室外附加设施安装符合规定 1、建立定期巡视检查制度，记录完整 2、室外招牌、广告牌、夜景灯等设施按规定办理报批，手续齐全 3、空调安装位置统一，管线整齐，冷凝水集中排放 4、房屋室外设施安装牢固、规范，无安全隐患 5、发现安全隐患，及时告知业主及相关当事人，采取相应防范措施 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （五）房屋天台管理有相应措施 1、专人负责天台日常巡查工作，并有记录 2、对非巡查人员出入有相应管理措施 3、天台整洁，无积水，无乱堆乱放及渗漏现象 | 1 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （六）房屋装饰装修管理严格、规范 1、建立完善的房屋装饰、装修管理制度及流程 2、按有关规定办理装修手续，装饰装修方案经消防部门核准 3、签订装修管理协议和装修安全管理协议，并将装饰装修的禁止行为和注意事项书面告知业主和使用人 4、装修施工人员登记、备案手续完备 5、装修现场管理井然有序，消防及安全防范措施得当 6、装修垃圾定点堆放，定时清运 7、装修管理资料分户存档，查验记录完整 8、每日巡视检查，发现危及房屋结构安全及损害其它业主合法权益的行为，应于发现当日以书面通知劝阻和制止，制止无效的于两个工作日内以书面报告业主委员会和有关部门，并存档备查 | 2 | 一项不符合扣0.2分 |
| 三、 共用设施设备管理 共30 分 三、 共用设施设备管理 共30 分 | （一）共用设施设备完好，管理和运行状况良好 1、设施设备专业管理人员配置合理，岗位责任明确，工作认真负责 2、建立设施设备总账、台账、设备卡，记录完整 3、设施设备管理制度运行、维护、保养、检查等管理制度健全 4、年、季、月度设施设备维护、保养计划周密，并按计划实施 5、日常设施设备检修、巡视、保养、紧急情况处理等记录齐全 6、小修、急修及时率100％，记录完整 7、未发生重大管理责任事故 | 5 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （二）室外共用管线、管道和道路管理 1、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线； 2、排水排污管道通畅 3、雨水井、化粪池定期巡检、疏通与清掏，无堵塞、无外溢现象，记录完整 4、道路通畅，路面整洁平整 5、路面井盖无缺损、无丢失，井盖表面标志清晰 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （三）设备机房管理 1、设备系统图、操作规程、岗位责任制、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全，张贴于机房明显位置 2、交接班制度完善 3、仪器仪表运行正常、数据准确 4、设备管线标志清晰 5、有环境要求的设备机房，温、湿度在规定范围内 6、机房整洁、无渗漏、无积水、无杂物堆放，设备表面无积尘、无锈蚀 7、机房防鼠措施得当，防鼠板质材、规格，防鼠网，防鼠药物投放等符合规范要求 8、设备运行平稳无异响，并符合相关规范要求 | 2 | 发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （四）设备备品、备件的库房管理有序 1、建立完善的备品、备件采购、出入库管理等制度及流程 2、根据配件的存放要求进行分类存放，并定期检查 3、对危险品、重要及有特殊要求备品、备件单独存放，并建立相应的检查管理制度 4、建立重要备品、备件的报废管理制度并有相应记录 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （五）供电系统管理 1、管理制度与措施符合专业要求，执行严格，运行、维修、保养、巡检记录完整 2、限电、停电有明确的审批流程 3、停、送电严格执行操作制度 4、变配电室安全警示牌配置齐全 5、高压用具配备齐全，并年检合格 6、后备电源设备定期检测，符合应急使用要求 7、有完善的停电应急处理方案和临时用电管理措施 8、公共照明正常 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （六）弱电系统管理 1、系统设备配置齐全、运行正常、现场测试符合要求 2、系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整 3、监控录像图像清晰，按规定时间保存备查 4、中央控制室管理实行24小时专人值班制度 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （七）消防系统管理 1、消防设施设置平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置 2、消火栓柜、消防卷帘、灭火器、疏散指示灯、应急灯及应急工具等消防设施完好、有效，并定期组织检验、维修 3、消防水泵、管网、闸门等设备运行正常，测试、维修、保养记录完整，水压正常 4、安全疏散通道畅通，疏散标志和示意图设置合理、醒目 5、区域消防通道畅通，无杂物堆放，无违章占用 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
| 三、 共用设施设备管理 共30 分 | （八）电梯系统管理 1、准用（合格）证、紧急电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置 2、电梯维修保养合同规范，监管措施得力 3、电梯机房通风、照明情况良好 4、电梯轿厢、井道内保持清洁，轿厢广告设置有序，无乱贴、乱画 5、电梯运行平稳，维修、保养、检修记录完整 6、机房配置的专用工具齐全，使用方便 7、电梯机房配有平层标志线 8、电梯按合同约定时间运行，出现故障，维修人员规定时间内到达现场 | 2 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （九）给排水系统管理 1、备有《二次供水卫生许可证》，水质定期检测，符合卫生标准，人员持证上岗 2、给排水及中水系统设备完好、运行正常，日检查，月、季、年保养制度完善 3、水箱盖设有密封条、防蚊网并上锁，水箱周边无污染源，定期清洗、消毒、检查记录完整 4、水泵、阀门、管网等设备名称、流向、运行状态标志清晰，无锈蚀、无跑冒滴漏、无污染 5、限水、停水有审批流程，按规定时间通知用户 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （十）空调系统管理 1、空调系统运行正常，水质符合标准，冷却塔运行正常且噪音不超标，管道，阀件及仪表完好，无跑、冒、滴、漏现象 2、空调系统日常巡查、维修、养护及排除故障流程符合技术规范 3、空调系统发生故障，维护人员在规定时间内到达现场维修，记录完整 4、新风、送排风系统工作正常，管道和过滤装置定期清洗、消毒，符合卫生要求 | 3 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （十一）避雷系统管理 1、备有避雷设施位置平面图 2、避雷设施定期检查、测试，记录完整 | 1 | 一项不符合扣0.5分 |
|  | （十二）节能降耗计划与措施 1、建立能耗定期监控、统计、分析制度 2、制定节能降耗计划与实施方案 3、通过管理创新、技术改造，达到明显节能效果 | 3 | 一项不符合扣0.5分 |
| 四、 秩序维护、消防及停车场管理 共12 分 | （一）秩序维护管理 1、制定符合项目特点的秩序维护方案，监控记录保存符合规定要求 2、秩序维护人员考核审查合格，配置合理，岗位责任明确，作风严谨 3、主出入口及关键岗位实行24小时值班、巡视，并记录完整 4、安全标志设置合理，对可能危及人身安全的地点和设施设备，有明显警示标志和防范措施 | 4 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.2分 |
|  | （二）消防管理 1、制定消防安全制度，消防安全操作规程 2、实行防火安全责任制，明确消防安全责任人 3、消防中控室实行24小时专人值班制度，值班记录完整 4、消防安全巡视检查并记录 5、消防安全隐患的整改记录 6、定期进行消防知识培训，消防预案每年演习不少于两次，记录完整 | 4 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.5分 |
|  | （三）停车场管理 1、设有停车场、库车位平面图 2、公示停车场管理规定、停车收费标准 3、停车场标志、车辆行驶路线设置合理、规范 4、固定车辆签订停车管理服务协议，车辆进出记录完整 5、临时车辆出入登记及时，记录完整 6、机动、非机动车辆停放有序 7、停车场、库巡视检查记录完整 | 4 | 一项不符合扣0.5分，发现一处不符合扣0.2分 |
| 五、 保洁服务 共12 分 | 1、保洁人员配置合理，责任区域明确，保洁全面实行标准化服务 2、垃圾推行分类管理 3、保洁设施设备配置合理，垃圾日产日清 4、定期对保洁设施设备进行卫生消毒 5、管理区域内道路、绿化带、停车场等共用场地无纸屑、烟头、塑料袋等废弃物，及时清理积雪、积水 6、房屋共用部位及共用设施设备保持清洁 7、防治鼠害、虫害等有计划，有措施，有记录 | 12 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.1分 |
| 六、绿化管理 共4 分 | 1、绿化养护人员配置合理，责任区域明确，落实工作标准 2、绿化图纸、苗木清单等资料齐全，养护计划、设备、工具台帐完善 3、设置有爱护绿化提示标志，重点树木品种实行标牌管理，室内租摆绿植定期更换 4、绿化药剂、肥料使用管理记录完整 5、作业有安全防护措施 6、各类乔、灌、草等植物长势良好，修剪整齐美观，无折损、斑秃现象，无病虫害，无土壤裸露 7、绿地无改变用途和破坏、践踏、占用现象，树木无悬挂物及晾晒物品 | 4 | 一项不符合扣1分，发现一处不符合扣0.1分 |
| 七、 精神文明建设 共2分 | 1、采用宣传资料、宣传栏、网络信息等形式，倡导和谐社区建设 2、每年开展2次以上文体活动 3、企业形象宣传有计划、有措施、有效果 4、活动有记录，照片或影像齐全 | 2 | 一项不符合扣0.5分 |
| 八、 管理效益与创新 共4 分 | 1、物业服务费收缴情况良好，收缴率达98％以上 2、财务报表反映项目经营状况良好、有较好的经济效益 3、提供适合业主需求的特约服务项目 4、管理服务创新有计划、措施和效果 | 4 | 收缴率每降低1个百分点扣0.3分，其它一项不符合扣1分 |

《民用建筑设计通则》中有关公共建筑的定义。

公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑。包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。公共建筑和居住建筑都属民用建筑。